H 8 0 6 С A

Ⅰ.Введение

H806SA имеет четыре выхода, поддерживает максимум 4096 пикселей, поддерживает протокол Art-Net и может работать с консолью DMX или задавать адрес для чипов DMX. H801SA также может добавлять или удалять файлы DAT через локальную сеть.

Ⅱ. Особенности

- Восемь выходных портов, контролируют максимум 4096 пикселей, каждый порт контролирует максимум 1024 пикселя.

- SD-карта поддерживает формат FAT32, FAT16; максимальная емкость составляет 64 ГБ байт, хранит до 64 файлов DAT.

- H806SA может быть подключен к консоли DMX и занимает 6 или 7 каналов, поэтому вы можете переключать файлы, регулировать скорость и яркость с помощью консоли DMX.

- Он поддерживает протокол art-net и может напрямую использовать программное обеспечение, поддерживающее artnet, такое как MARIX и JINX.

- Поддержка функции шифрования для ограничения времени включения питания.

- Поддержка адреса DMX-чипа с функцией нескольких точек.

- Он может быть подключаемым и съемным, может быть напрямую подключен к компьютерной сетевой карте, маршрутизатору или главному контроллеру.

- Поддержка онлайн-обновления прошивки.

- Поддержка обратного считывания DMX512_ RDM.

Ⅲ. Инструкции

1. SD-карту необходимо отформатировать в формат FAT32 или FAT16 после многократного добавления и удаления файлов. Поддержка SDHC (SD-карта большой емкости), максимальный объем составляет 64 г байт. На SD-карте допускается до 64 файлов DAT, а порядок воспроизведения сортируется по буквам в соответствии с именем файла.

2. Четыре выходных порта, до 4096 пикселей. Максимальное количество контрольных точек на порт равно 1024. Он также может быть настроен как один или два выходных порта. Каждый порт может контролировать не более 2048 точек. Третий или четвертый порты являются резервными портами первого и второго соответственно. Все порты являются дифференциальными выходами.

3. Включите питание nixie tube, чтобы отобразить номер версии, нажмите и удерживайте клавишу "меню" и снова включите питание, контроллер автоматически обновит встроенное ПО.

4. Нажмите клавишу меню, чтобы переключить меню, нажмите клавишу "-" или "+" для настройки, долго нажимайте клавишу "-" или "+", чтобы ускорить настройку параметров, и нажмите клавишу OK, чтобы сохранить параметры или войти в подменю.

① После включения питания отобразится меню "Файл", на первой трубке nixie появится надпись F, а сзади отобразится номер документа.

② Нажмите клавишу menu, чтобы переключиться на меню скоростей в диапазоне от 1 до 100 кадров в секунду. Когда источник питания синхронизирован, скорость каждого контроллера должна быть одинаковой.

③ Следующее меню - яркость B, диапазон - 0-16.

④ Следующее меню - это адрес начального канала a DMX.

Когда диапазон равен 1-512, а количество цветовых компонентов равно 4, каждый контроллер занимает 8 каналов, в противном случае каждый контроллер занимает 7 каналов. Начальный адрес по умолчанию равен 1, т.е. канал 1-7 занят. Если начальный адрес канала равен 2, то каналы 2-8 заняты.

Первый канал - это яркость, значение канала яркости 0-3 соответствует 0 (не яркий), 4-7 соответствует 1, 8-11 соответствует 2, 252-255 соответствует 63.

Канал 2 - это красный компонент.

Третий канал - это зеленый компонент.

Канал 4 - это синий компонент.

Если количество цветовых компонентов меньше 4, то будет занято 7 каналов

Канал 5 - это номер файла dat. Взаимосвязь между значениями канала консоли DMX512 и соответствующими файлами такова: четыре значения соответствуют одному файлу, то есть 0-3 соответствует первому файлу, 4-7 соответствует второму файлу, 252-255 соответствует 64-му файлу.

Канал 6 - это скорость воспроизведения. Соотношение между соответствующей скоростью (скорость, установленная клавишей) умножается на (значение канала скорости) и делится на 255, то есть максимальное значение 255 на консоли соответствует скорости, установленной клавишей.

Канал 7 - это направление и стробоскоп, 0-123 - прямой, 124-131 - стоп, 132-255 - обратный. 64-127 - прямой стробоскопический, 192-255 - обратный стробоскопический, другие не стробоскопические.

Когда количество цветовых компонентов равно 4, то заняты 8 каналов

Канал 5 - это белый компонент.

Шестой канал - это номер файла dat. Взаимосвязь между значениями канала консоли DMX512 и соответствующими файлами заключается в том, что четыре значения соответствуют одному файлу, то есть 0-3 соответствует первому файлу, 4-7 соответствует второму файлу, 252-255 соответствует 64-му файлу.

Канал 7 - это скорость воспроизведения. Соотношение между соответствующей скоростью (скорость, установленная клавишей) умножается на (значение канала скорости) и делится на 255, то есть максимальное значение 255 на консоли соответствует скорости, установленной клавишей.

Канал 8 - это направление и стробоскоп, 0-123 - прямой, 124-131 - стоп, 132-255 - обратный. 64-127 - прямой стробоскопический, 192-255 - обратный стробоскопический, другие не стробоскопические.

⑤ Следующее меню - IP-адрес P. Первые три байта являются адаптивными.

В одной локальной сети не может быть одного и того же IP-адреса. Длительное нажатие "OK" для входа в подменю artnet, а затем нажмите "menu" для переключения подменю:

I. установите количество вспомогательных контроллеров в artnet и сколько вспомогательных контроллеров подключено таким образом.

II. Установите модели микросхем, управляемых artnet, включая DMX512, tm1812, tm1914, tm1814 и qed3110.

Установите начальный пробел и измените номер вспомогательного элемента управления автономного элемента управления.

IV. сколько каналов может поддерживать порт

Затем нажмите клавишу меню, чтобы вернуться в главное меню.

⑥ Шестое меню предназначено для установки количества цветовых компонентов n точки. Значение по умолчанию равно 3, то есть RGB. Диапазон составляет 1-4.

Нажмите и удерживайте "OK", чтобы войти в адресное подменю DMX-чипа, а затем нажмите "menu", чтобы переключить подменю:

I. сначала выберите dmx512ap, sm1651x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, sm1751x, C12, C12, C13 соответственно.

Ⅱ.Установите количество каналов, занимаемых лампой или transcodingплатой перекодирования. Если это точечный источник света, это значение совпадает с количеством цветовых компонентов n. если для DMX-чипа выбрано значение C05, здесь отображается P, указывающее количество точек, перенесенных при перекодировании.

III. нажмите клавишу меню, чтобы установить цвет включения питания C. sm1751x, sm1752x, sm17500 и hi512 имеют эту функцию. 0-8 указывает цвет включения питания: черный, красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, зеленый, белый и белый четвертого канала. Когда значение цвета включения питания, установленное sm17500, равно 1, это означает, что управляющим чипом является sm16813, в противном случае это другие чипы; когда значение цвета включения питания, установленное sm17500, равно 4, выводится протокол DMX512, в противном случае вывод возвращается к протоколу нулевого кода. Когда значение hi512 равно 8, включается самодиагностика включения питания.

IV. нажмите клавишу меню еще раз, чтобы задать адрес начальной точки E. после ввода адреса нажмите клавишу OK. Пожалуйста, подождите несколько секунд, чтобы завершить кодирование.

Затем нажмите клавишу меню, чтобы вернуться в главное меню.

⑦ Седьмое меню - подсчет очков.

⑧ Восьмое меню предназначено для установки рабочего режима. В настоящее время существует четыре режима 0-4.

Значение по умолчанию равно 0, обычный режим;

1 - синхронный режим. Несколько h802r образуют локальную сеть через маршрутизаторы или коммутаторы и нуждаются в синхронизации. Если для одного из них установлено значение 1, отправляется сигнал синхронизации. Другие равны 0.

2 - это режим синхронизации, и файл расписания необходимо поместить на SD, и контроллер будет выполнять указанные задачи в соответствии с расписанием.

В этом режиме нажмите "OK", чтобы ввести настройку даты и времени, которая состоит из года, месяца, дня, часа, минуты и секунды.

3 - режим индукции прохода, первый файл - обычный файл, второй файл- индукционный файл, третий файл- обычный файл, четвертый файл- индукционный файл, пятый файл- обычный файл, шестой файл- индукционный файл и так далее, нечетный порядковый номер - обычный файл, четный серийный номер - это вводный файл. Лампа, принимающая индукционный сигнал, воспроизводит индукционный файл, а другие индикаторы воспроизводят обычный файл.

В этом режиме нажмите "OK", чтобы установить количество секунд после выхода, количество точек для установки датчика на порт 1 и количество точек между портами 2 для установки датчика. Датчик порта 2 подключается после того, как датчик порта 1, порт 3 и порт 2 совместно используют один и тот же датчик, а порт 4 и порт 2 совместно используют один и тот же датчик.

4 - режим индукции в проходе, первый файл - файл прямой индукции, второй файл - файл обратной индукции, третийфайл - файл прямой индукции, четвертый файл - файл обратной индукции, пятый файл - файл прямой индукции, шестой файл - файл обратной индукции; ... и так далее, нечетные числа - это файлы с положительной индукцией, четные числа - файлы с обратной индукцией.

В этом режиме нажмите "OK", чтобы установить количество датчиков и количество кадров, соответствующих датчику.

⑨ Девятое меню предназначено для настройки режима воспроизведения на воспроизведение всех отдельных файлов play sing. Нажмите клавиши "+" и "-", чтобы переключиться в этот режим. При доступе к консоли необходимо выбрать один файл для воспроизведения.

5. Установите пароль. В окне моделирования освещения программного обеспечения для программирования светодиодов щелкните меню настройкипароля контроллера, чтобы открыть диалоговое окно шифрования. Выберите шифрование контроллера. Метод шифрования заключается в ограничении времени включения питания. После первого шифрования второе шифрование может быть выполнено без дешифрования, чтобы продлить время использования.

Ⅴ. Добавление и удаление файла dat

1. Подключите оба устройства к одному и тому же маршрутизатору или компьютеру. Обратите внимание, что IP-адрес h802rs не может конфликтовать с другими устройствами в локальной сети.

Запустите "программное обеспечение для программирования светодиодов", нажмите меню "Сервис" - "отправить файл", программа автоматически выполнит поиск контроллера и отобразит имя файла на SD-карте. Выберите файл и нажмите "Удалить", чтобы удалить файл.

2. Нажмите "отправить dв файл", чтобы открыть диалоговое окно. Выберите файл dat для добавления и нажмите "открыть". Индикатор выполнения будет отображать ход отправки. После завершения он выдаст сообщение о том, что отправка прошла успешно. Нажмите "ОК", и в списке обновится только что отправленный файл.

ⅤI. Обновление встроенного ПО

Сначала подключите h802rs к Интернету, нажмите и удерживайте кнопку "меню" и снова включите питание. Контроллер будет автоматически обновлен. После завершения обновления он автоматически перезапустится, и номер версии также изменится.

7, Подсказка о состоянии трубки Nixie

1. При включении питания "h001" - это номер версии встроенного программного обеспечения контроллера, индикация "full" указывает на то, что шифрование контроллера установлено и время использования истекло, а индикация "AC" указывает на то, что функция синхронизации питания запущена.

2. При считывании с SD-карты отображение "e FF" указывает на неправильный тип файла dat, отображение "e Pb" указывает на слишком большое количество точек или более одного дополнительного контрольного номера, отображение "SD" и мигание указывает на то, что SD-карта перечитывается, а индикация "e Fs" указывает на то, что SD-карта должна быть отформатирована.

3. Индикация "saue" указывает на то, что параметры сохраняются, индикация "---" указывает на то, что он находится в режиме онлайн, а точка под четвертой трубкой nixie мигает, указывая на то, что данные в режиме онлайн получены.

4. При добавлении или удалении файлов через локальную сеть отображение "del"указывает на то, что файл удаляется, отображение "D ..." указывает на то, что содержимое файла готово к приему. Число, отображаемое в процессе приема, представляет собой количество оставшихся K байтов, отображение "succ" указывает на успешное добавление или удаление файла, а отображение "fail" указывает на неудачу добавления или удаления файла.

5. Отображение "E -" указывает на то, что код адреса готов, что "E -" указывает на то, что код адреса кодируется, и что "E -" указывает на то, что код адреса завершен.

ⅤII. Определение интерфейса контроллера:

| GND DAT1 | GND DAT2 | GND DAT3 | GND DAT4 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND D- 1 D + 1 | GND D- 2 D + 2 | GND D- 3 D + 3 | GND D- 4 D + 4 |